NÁVOD K POUŽITÍ CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili jeden z našich zahradních obrubníků značky Corgarden®, které jsme vyrobili z originální švédské oceli COR-TEN®. Jednotlivé délky obrubníků se prodávají samostatně. Spojovací prvky – pro rovné i rohové spoje – jsou rovněž k dispozici samostatně. Každý spojovací prvek obsahuje potřebný montážní materiál, tedy šrouby a matice.

Zahradní obrubník MODO (délky obrubníků: 92, 142, 200, 292 cm, jednotná výška 14 cm):

Zahradní obrubník URBIS (délky obrubníků: 100, 150, 190, 300 cm, jednotná výška 13 cm):

Obsah balení obrubníku:	- vybraný plechový obrubník řady MODO nebo URBIS	- návod k použití

Obsah balení rovné nebo rohové spojky:	- vybraná spojka řady MODO nebo URBIS	- šrouby a matice	- návod k použití

Oblast použití:

- oddělení trávníku od květinových nebo zeleninových záhonů

- vymezení cest, chodníků či příjezdových ploch

- oddělení skalky, jezírka nebo okrasných ploch

- moderní úprava soukromých zahrad i veřejné zeleně

Bezpečnostní pokyny a doporučení:

- při montáži a následné manipulaci používejte pouze ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění od hrany plechu, hrany mohou být ostré

- způsob instalace plechového obrubníku naleznete na webových stránkách www.corgarden.cz/poradenstvi

- pro instalaci obrubníku doporučujeme použít 2 x M 10 metrické klíče, větší kladivo nebo  gumovou paličku

Údržba:

- výrobek je zcela bezúdržbový, nepoužívejte žádné nátěry

Materiál COR-TEN®

COR-TEN® je speciální druh legované oceli původně vyvinutý ve Švédsku pro použití v extrémních podmínkách. Je známý svou schopností vytvářet přirozenou ochrannou vrstvu rzi (patiny), která chrání povrch před dalším korodováním.

Na rozdíl od běžné oceli není potřeba COR-TEN® natírat ani jinak ošetřovat. Jeho rezavý vzhled není projevem degradace, ale naopak součástí ochrany. Tenká vrstva rzi se vytvoří působením povětrnostních vlivů (vlhkost + střídání sucha). Tato vrstva se v čase ustálí a dál se nešíří – vytváří pevný, stabilní povrch. Výsledkem je materiál, který je bezúdržbový a extrémně trvanlivý.

Jak se COR-TEN® mění v čase?

Po rozbalení je materiál světlý, kovový, s drobnými stopami výroby. Ty však během oxidace zcela zmizí.

0–2 týdny Ocel začíná tmavnout, objevují se první známky oxidace.

2–10 týdnů Rychlý vývoj rzi – zlatavě rezavá barva, často s barevnými přechody.

2–12 měsíců Povrch se stabilizuje do hlubšího, sytě hnědo-oranžového tónu.

>12 měsíců Patina je zralá, neprášivá a odolná – dál se již téměř nemění.

Rychlost oxidace závisí na umístění. Ve stínu nebo pod střechou probíhá pomaleji než na slunci a dešti.

Důležité upozornění

V počáteční fázi COR-TEN® uvolňuje rezavou vodu, která zanechává stopy. Doporučujeme proto umístit zahradní obrubník na povrch jako je: tráva, hlína, štěrk, kámen nebo písek.

Záruka:

- 24 měsíců

Kontakt:

Corgarden s.r.o.

Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy, info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz
NÁVOD NA POUŽITIE SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili jeden z našich záhradných obrubníkov značky Corgarden®, ktoré sme vyrobili z originálnej švédskej ocele COR-TEN®. Jednotlivé dĺžky obrubníkov sa predávajú samostatne. Spojovacie prvky – pre rovné aj rohové spoje – sú takisto k dispozícii samostatne. Každý spojovací prvok obsahuje potrebný montážny materiál, teda skrutky a matice.

Záhradný obrubník MODO (dĺžky obrubníkov: 92, 142, 200, 292 cm, jednotná výška 14 cm):

Záhradný obrubník URBIS (dĺžky obrubníkov: 100, 150, 190, 300 cm, jednotná výška 13 cm):

Obsah balenia obrubníka:

- vybraný plechový obrubník radu MODO alebo URBIS

- návod na použitie

Obsah balenia rovnej alebo rohovej spojky:

- vybraná spojka radu MODO alebo URBIS

- skrutky a matice

- návod na použitie

Oblasť použitia:

- oddelenie trávnika od kvetinových alebo zeleninových záhonov

- vymedzenie ciest, chodníkov alebo príjazdových plôch

- oddelenie skalky, jazierka alebo okrasných plôch

- moderná úprava súkromných záhrad aj verejnej zelene

Bezpečnostné pokyny a odporúčania:

- pri montáži a následnej manipulácii používajte výhradne ochranné rukavice, aby nedošlo k poraneniu od hrán plechu – hrany môžu byť ostré

- spôsob inštalácie plechového obrubníka nájdete na webových stránkach www.corgarden.cz/poradenstvi

- na inštaláciu obrubníka odporúčame použiť 2× metrický kľúč M10, väčšie kladivo alebo gumovú paličku

Údržba:

- výrobok je úplne bezúdržbový, nepoužívajte žiadne nátery

Materiál COR-TEN®
COR-TEN® je špeciálny druh legovanej ocele pôvodne vyvinutý vo Švédsku na použitie v extrémnych podmienkach. Je známy schopnosťou vytvárať prirodzenú ochrannú vrstvu hrdze (patinu), ktorá chráni povrch pred ďalšou koróziou.

Na rozdiel od bežnej ocele nie je potrebné COR-TEN® natierať ani inak ošetrovať. Jeho hrdzavý vzhľad nie je prejavom degradácie, ale súčasťou ochrany. Tenká vrstva hrdze vzniká pôsobením poveternostných vplyvov (vlhkosť + striedanie sucha). Táto vrstva sa časom ustáli a ďalej sa nešíri – vytvára pevný, stabilný povrch. Výsledkom je materiál, ktorý je bezúdržbový a mimoriadne trvácny.

Ako sa COR-TEN® mení v čase?
Po rozbalení je materiál svetlý, kovový, s drobnými stopami výroby. Tie však počas oxidácie úplne zmiznú.

0–2 týždne Oceľ začína tmavnúť, objavujú sa prvé známky oxidácie.
2–10 týždňov Rýchly vývoj hrdze – zlatohrdzavá farba, často s farebnými prechodmi.
2–12 mesiacov Povrch sa stabilizuje do hlbšieho, sýto hnedo-oranžového tónu.

12 mesiacov Patina je zrelá, neprášivá a odolná – ďalej sa už takmer nemení.

Rýchlosť oxidácie závisí od umiestnenia. V tieni alebo pod strechou prebieha pomalšie než na slnku a daždi.

Dôležité upozornenie
V počiatočnej fáze COR-TEN® uvoľňuje hrdzavú vodu, ktorá môže zanechávať stopy. Odporúčame preto umiestniť záhradný obrubník na povrchy ako: tráva, hlina, štrk, kameň alebo piesok.

Záruka:

- 24 mesiacov

Kontakt:
Corgarden s.r.o.
Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy
info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Dziękujemy za zakup jednego z naszych obrzeży ogrodowych marki Corgarden®, wykonanych z oryginalnej szwedzkiej stali COR-TEN®. Poszczególne długości obrzeży sprzedawane są oddzielnie. Elementy łączące – zarówno do połączeń prostych, jak i narożnych – są również dostępne osobno. Każdy element łączący zawiera niezbędny materiał montażowy, tj. śruby i nakrętki.

Obrzeże ogrodowe MODO (długości: 92, 142, 200, 292 cm, jednolita wysokość 14 cm):

Obrzeże ogrodowe URBIS (długości: 100, 150, 190, 300 cm, jednolita wysokość 13 cm):

Zawartość opakowania obrzeża:

- wybrane blaszane obrzeże serii MODO lub URBIS

- instrukcja obsługi

Zawartość opakowania łącznika prostego lub narożnego:

- wybrany łącznik serii MODO lub URBIS

- śruby i nakrętki

- instrukcja obsługi

Obszar zastosowania:

- oddzielenie trawnika od rabat kwiatowych lub warzywnych

- wyznaczenie ścieżek, chodników lub podjazdów

- oddzielenie skalniaków, oczek wodnych lub powierzchni dekoracyjnych

- nowoczesna aranżacja ogrodów prywatnych oraz terenów zieleni publicznej

Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia:

- podczas montażu i późniejszej manipulacji używaj wyłącznie rękawic ochronnych – krawędzie blachy mogą być ostre

- sposób instalacji obrzeża metalowego znajdziesz na stronie www.corgarden.cz/poradenstvi

- do montażu obrzeża zalecamy użycie 2× klucza metrycznego M10 oraz większego młotka lub gumowego młotka

Konserwacja:

- produkt jest całkowicie bezobsługowy, nie stosować żadnych powłok ani farb

Materiał COR-TEN®
COR-TEN® to specjalny rodzaj stali stopowej, pierwotnie opracowany w Szwecji do zastosowań w ekstremalnych warunkach. Znany jest ze zdolności do tworzenia naturalnej ochronnej warstwy rdzy (patyny), która zabezpiecza powierzchnię przed dalszą korozją.

W przeciwieństwie do zwykłej stali, COR-TEN® nie wymaga malowania ani innej obróbki. Rdzawy wygląd nie jest oznaką degradacji, lecz elementem ochrony. Cienka warstwa rdzy powstaje pod wpływem warunków atmosferycznych (wilgoć + naprzemienne wysychanie). Z czasem stabilizuje się i nie rozprzestrzenia dalej – tworzy trwałą, stabilną powierzchnię. Efektem jest materiał bezobsługowy i wyjątkowo trwały.

Jak COR-TEN® zmienia się w czasie?
Po rozpakowaniu materiał jest jasny, metaliczny, z drobnymi śladami produkcyjnymi, które znikają podczas oksydacji.

0–2 tygodnie Stal zaczyna ciemnieć, pojawiają się pierwsze oznaki oksydacji.
2–10 tygodni Szybki rozwój rdzy – złocisto-rdzawy kolor, często z przejściami barw.
2–12 miesięcy Powierzchnia stabilizuje się do głębszego, intensywnego brązowo-pomarańczowego odcienia.

12 miesięcy Patyna jest dojrzała, niepyląca i odporna – dalej niemal się nie zmienia.

Tempo oksydacji zależy od miejsca montażu. W cieniu lub pod zadaszeniem przebiega wolniej niż na słońcu i deszczu.

Ważna informacja
W początkowej fazie COR-TEN® uwalnia rdzawą wodę, która może pozostawiać ślady. Zalecamy montaż obrzeża ogrodowego na powierzchniach takich jak: trawa, ziemia, żwir, kamień lub piasek.

Gwarancja:

- 24 miesiące

Kontakt:
Corgarden s.r.o.
Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy
info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz

GEBRAUCHSANLEITUNG DE

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Gartenrandsteine der Marke Corgarden® entschieden haben, die wir aus original schwedischem COR-TEN®-Stahl gefertigt haben. Die einzelnen Längen der Randsteine werden separat verkauft. Verbindungselemente – für gerade sowie Eckverbindungen – sind ebenfalls separat erhältlich. Jedes Verbindungselement enthält das erforderliche Montagematerial, also Schrauben und Muttern.

Gartenrandstein MODO (Längen: 92, 142, 200, 292 cm, einheitliche Höhe 14 cm):

Gartenrandstein URBIS (Längen: 100, 150, 190, 300 cm, einheitliche Höhe 13 cm):

Lieferumfang Randstein:

- ausgewählter Blechrandstein der Serie MODO oder URBIS

- Gebrauchsanleitung

Lieferumfang gerade oder Eckverbindung:

- ausgewählte Verbindung der Serie MODO oder URBIS

- Schrauben und Muttern

- Gebrauchsanleitung

Einsatzbereich:

- Abgrenzung von Rasenflächen zu Blumen- oder Gemüsebeeten

- Einfassung von Wegen, Gehwegen oder Zufahrten

- Abtrennung von Steingärten, Teichen oder Zierflächen

- moderne Gestaltung privater Gärten sowie öffentlicher Grünanlagen

Sicherheits- und Anwendungshinweise:

- verwenden Sie bei der Montage und der anschließenden Handhabung ausschließlich Schutzhandschuhe – die Blechkanten können scharf sein

- Hinweise zur Installation des Blechrandsteins finden Sie auf der Website www.corgarden.cz/poradenstvi

- für die Installation empfehlen wir 2× metrische Schlüssel M10 sowie einen größeren Hammer oder einen Gummihammer

Wartung:

- das Produkt ist vollständig wartungsfrei, keine Anstriche oder Beschichtungen verwenden

Material COR-TEN®
COR-TEN® ist eine spezielle Art von legiertem Stahl, der ursprünglich in Schweden für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, eine natürliche schützende Rostschicht (Patina) zu bilden, die die Oberfläche vor weiterer Korrosion schützt.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Stahl muss COR-TEN® weder gestrichen noch anderweitig behandelt werden. Das rostige Aussehen ist kein Zeichen von Abbau, sondern Teil des Schutzes. Die dünne Rostschicht entsteht durch Witterungseinflüsse (Feuchtigkeit + Wechsel von Nass- und Trockenphasen). Mit der Zeit stabilisiert sich diese Schicht und breitet sich nicht weiter aus – sie bildet eine feste, stabile Oberfläche. Das Ergebnis ist ein wartungsfreies und äußerst langlebiges Material.

Wie verändert sich COR-TEN® im Laufe der Zeit?
Nach dem Auspacken ist das Material hell, metallisch und weist leichte Produktionsspuren auf, die während der Oxidation vollständig verschwinden.

0–2 Wochen Der Stahl beginnt nachzudunkeln, erste Anzeichen von Oxidation treten auf.
2–10 Wochen Schnelle Rostentwicklung – goldrostige Farbe, häufig mit Farbverläufen.
2–12 Monate Die Oberfläche stabilisiert sich zu einem tieferen, satten braun-orangen Farbton.

12 Monate Die Patina ist ausgereift, nicht abfärbend und widerstandsfähig – sie verändert sich kaum noch.

Die Geschwindigkeit der Oxidation hängt vom Aufstellungsort ab. Im Schatten oder unter einem Dach verläuft sie langsamer als bei direkter Sonne und Regen.

Wichtiger Hinweis
In der Anfangsphase gibt COR-TEN® rostiges Wasser ab, das Spuren hinterlassen kann. Wir empfehlen daher, den Gartenrandstein auf Untergründen wie Gras, Erde, Kies, Stein oder Sand zu platzieren.

Garantie:

- 24 Monate

Kontakt:
Corgarden s.r.o.
Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy
info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz