Návod k použití – Tlakový hrnec ELO

Art.-No.: 99292, 99291, 99293, 99699, 99381, 99674, 99294, 99385, 99762

Gratulujeme Vám k pořízení nového tlakového hrnce. Díky kombinaci kapslového sendvičového dna a bezpečnostního systému víka můžete připravovat pokrmy rychle a zároveň šetrně. Vitaminy, minerály i chuť zůstávají zachovány.

Účel použití a důležitá bezpečnostní opatření

Tlakový hrnec je určen pouze k přípravě potravin v domácnosti. Jakékoli jiné použití ruší odpovědnost výrobce.

Dodržujte tato pravidla:

- Přečtěte si celý návod.

- Nepoužívejte hrnec v blízkosti dětí.

- Nevkládejte hrnec do horké trouby.

- S hrncem pod tlakem manipulujte opatrně, používejte úchyty a chrániče rukou.

- Před zahřátím vždy zkontrolujte správné uzavření víka.

- Hrnec nikdy neotvírejte násilím – nejprve zcela odvzdušněte tlak.

- Nikdy neohřívejte prázdný hrnec bez vody.

- Hrnec neplňte více než do 2/3 objemu, u potravin nabývajících pouze do poloviny.

- Hrnec není vhodný k fritování.

- Nepřehřívejte olej/tuk, nepřidávejte vodu do horkého oleje.

- Používejte pouze originální náhradní díly a kompatibilní kombinaci těla a víka.

- Obalové materiály držte mimo dosah dětí.

Abecední označení dílů hrnce + náhradní díly

[

Seznam dílů (1–14) podle obrázku.

Seznam dílů tlakového hrnce

- Rukojeť víka

- Rukojeť hrnce

- Protichůdné držadlo (protiúchyt)

- Gumové těsnění (vnitřní)

- Regulační ventil tlaku

- Bezpečnostní ventil

- Bezpečnostní otvor

- Tělo hrnce

- Víko hrnce

- Úsporné vícevrstvé kapslové dno

- Tlačítko odjištění (uvolňovací tlačítko)

- Silikonové těsnění na vnitřní straně víka

- Montážní klíč (součástí balení, bez vyobrazení)

- Parní koš a stojánek (volitelné příslušenství, bez vyobrazení)

Výrobce nabízí náhradní díly k jednotlivým pozicím

Bezpečnost – funkce systému

Tlakový hrnec má dvoustupňový regulátor tlaku a bezpečnostní ventil integrovaný v úchytu víka. Hrnec nikdy neplňte nad vnitřní rysku MAX.

Před prvním použitím

- Umýt horkou vodou, opláchnout a vysušit.

- Zkontrolovat čistotu dna hrnce i varné plochy.

- Pro lepší zavírání potřít těsnění lehce olejem.

- Hrnec musí mít vždy minimální množství tekutiny.

Tipy k úspoře energie

- Dno hrnce má být větší než varná plocha (úspora až 15 %).

- Vařit pokud možno s víkem (úspora až 20 %).

- Využívat zbytkové teplo elektrické plotny.

Zavření hrnce

Před uzavřením:

- Zkontrolujte čistotu otvoru regulace tlaku.

- Ověřte volný chod bezpečnostního ventilu zatlačením na spodní stranu.

Postup:

- Zarovnejte značku na držadle hrnce se značkou na víku.

- Lehce zatlačte víko dolů, otočte, až zámek slyšitelně zaklapne.

- Ověřte, že odjišťovací tlačítko je v zadní poloze.

- Nastavte požadovaný tlak – symbol I (nízký) nebo II (vysoký).

Děrovaný pařák a stojánek ( pro některé typy tlakových hrnců -volitelné)

- Nalijte minimální množství vody na dno hrnce.

- Vložte stojánek a na něj pařák.

- Potraviny nesmí být ponořeny ve vodě.

- Nepřekračujte 2/3 objemu.

Zahájení vaření

- Na začátku nastavte nejvyšší výkon, aby tlak vznikl co nejrychleji.

- Jakmile začne unikat pára regulátorem, snižte teplotu tak, aby mírně syčelo.

- Od tohoto okamžiku měřte dobu vaření.

Otevření hrnce

POZOR

Neotevírejte, dokud bezpečnostní ventil neklesne – hrnec je stále pod tlakem. Používejte ochranné rukavice.

Tři způsoby otevření:

- Pomalé ochlazení
Nechte hrnec vychladnout. Po poklesu ventilu odjistěte a otočte víko.

- Rychlé ochlazení
Dejte hrnec pod studenou vodu, dokud ventil neklesne.

- Odpouštění páry
Pomalu otočte regulátor do polohy vypouštění. Pára je velmi horká – nedržte ruce nad ventilem. Nevhodné pro pěnivé pokrmy.

Čištění bezpečnostního ventilu

- Odšroubujte základní šroub.

- Vyjměte ventil a vyčistěte jej

- Ventil se nesmí rozebírat.

Čištění a údržba regulátoru tlaku

- Nastavte regulátor na symbol Ø a sejměte jej.

- Očistěte silikonové těsnění.

Údržba a čištění hrnce

- Po každém použití umyjte teplou vodou a jemným prostředkem.

- Víko ani těsnění nepatří do myčky.

- Nepoužívejte ostré předměty.

- Vodní kámen odstraňujte octem.

- Těsnění nemyjte saponáty.

Skladování

- Hrnec i víko pečlivě osušte.

- Uchovávejte víko obrácené, nikdy ne uzavřené.

Další pokyny

- Utažení šroubů lze provádět běžným šroubovákem.

- Indukce může způsobovat bzučivé zvuky.

- Dno hrnce musí odpovídat velikosti varné zóny.

- Nepřehřívejte prázdné nádobí.

Zdravotní upozornění

U osob s alergií na nikl mohou nerezové hrnce vyvolat reakci.

Co dělat, když…

…uniká pára mezi víkem a hrncem?
Zkontrolujte těsnění a správné zavření víka.

…neuniká pára z regulátoru?
Může být málo tekutiny, špatně utěsněno, nebo zanesené/poškozené těsnění.

…uniká příliš mnoho páry?
Zdroj tepla je příliš vysoký nebo je ventil znečištěn.

Důležité upozornění

- Používejte pouze originální díly.

- Minimální náplň: 1/4 objemu, maximální 2/3.

- U pěnivých pokrmů max. 1/2.

- Nikdy nenechte vypařit veškerou vodu.

- Likvidace: do směsného odpadu.

Záruka

Hrnec je vyroben z kvalitní nerezové oceli 18/10. Záruka 4 roky na výrobní a materiálové vady.

Prohlášení o shodě

Výrobek splňuje směrnici 2014/68/EU (tlaková zařízení) a normu EN 12778:2005.