### DE

A/ Vorgehensweise zur Beschleunigung der Corten-Patinierung, langsamere Variante:

- Oberflächenvorbereitung:

- Entfernen Sie Fett und Schmutz – idealerweise mit Spülmittelwasser oder einem Entfetter reinigen.

- Mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.

- Wenn die Oberfläche glatt ist, können Sie sie leicht mit einem Schleifschwamm anrauen, damit der Prozess gleichmäßiger startet.

- Aktivierungslösung:

- Mischen Sie:

  - Essig (gewöhnlich 8 % oder stärker) – wirkt als Säure, greift die Oberfläche an,

  - Kochsalz – beschleunigt die Oxidation,

  - Wasser – zur Verdünnung.

- Richtverhältnis:

  - 1 Teil Essig,

  - 1 Teil Wasser,

  - 1–2 Esslöffel Salz pro Liter Lösung.

- Rühren, bis sich das Salz aufgelöst hat.

- Auftragen:

- Lösung mit Sprühflasche aufsprühen oder mit Pinsel auftragen.

- An der Luft wirken lassen – bereits nach wenigen Stunden färbt sich die Oberfläche orange.

- Für intensiveren Effekt den Vorgang mehrmals täglich über 1–3 Tage wiederholen.

- Abschluss:

- Nach Erreichen des gewünschten Aussehens den Prozess durch Abspülen mit klarem Wasser stoppen.

- Wenn die Patina konserviert werden soll (z. B. damit sie nicht staubt oder sich weiter verändert), kann man eine spezielle Fixierbeschichtung oder klares Wachs/Öl für Metalle verwenden.

⚠️ Tipps und Hinweise:

- Lösung im Freien oder in gut belüfteten Räumen anwenden – beim Trocknen kann Geruch entstehen.

- Vorsicht mit dem Untergrund (Pflaster, Beton, Holz) – Lösung und Rost können Flecken hinterlassen.

- Das Ergebnis ist nicht immer 100 % gleichmäßig – genau das macht Corten interessant.

B/ Vorgehensweise zur Beschleunigung der Corten-Patinierung, schnellere Variante:

- Oberflächenvorbereitung

- Wie bei der Essigmethode: mit Spülmittelwasser reinigen, entfetten und ggf. leicht anschleifen.

- Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

- Aktivator – Rezept
Bereiten Sie in einer Sprühflasche oder einem Behälter eine Mischung vor:

- 100 ml 3%iges Wasserstoffperoxid,

- 50 ml Essig (8–10 %),

- 1–2 Teelöffel Kochsalz.
→ Gut umrühren, bis sich das Salz aufgelöst hat.
💡 Für größere Flächen können die Mengen entsprechend multipliziert werden.

- Auftragen

- Auf die gesamte Oberfläche aufsprühen oder aufstreichen.

- Der Prozess beginnt sofort zu schäumen und zu rosten – bereits nach wenigen Minuten erscheint die erste orange Schicht.

- An der Luft trocknen lassen.

- Wiederholen

- Für intensivere Farbe und mehrere Patinaschichten den Vorgang mehrmals täglich wiederholen.

- Innerhalb von 1–3 Tagen entsteht eine gleichmäßige, kräftige Rostschicht.

- Abschluss

- Wenn Sie zufrieden sind, können Sie die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und natürlich weiterreifen lassen.

- Zur Fixierung und zur Reduzierung weiterer „Staubbildung“ der Patina können Sie transparentes Wachs, Metallöl oder speziellen Schutzlack für Corten verwenden.

⚠️ Sicherheitstipps:

- Handschuhe und Schutzbrille tragen – Wasserstoffperoxid mit Essig ist leicht ätzend.

- Im Freien arbeiten, da die Reaktion etwas Geruch freisetzen kann.

- Vorsicht beim Untergrund – Tropfen der Lösung können verfärben und ätzen.