### SK

A/ Postup urýchlenia patinácie cortenu, pomalšia varianta:

- Príprava povrchu:

- Povrch zbavte mastnoty a nečistôt – ideálne umyte jarovou vodou alebo odmasťovacím prostriedkom.

- Opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť.

- Ak je povrch hladký, môžete ho jemne prebrúsiť brúsnou hubkou, aby sa proces spustil rovnomerne.

- Aktivačný roztok:

- Zmiešajte:

  - ocot (bežný 8 % alebo viac) – pôsobí ako kyselina, naruší povrch,

  - kuchynskú soľ – urýchli oxidáciu,

  - vodu – na zriedenie.

- Orientačný pomer:

  - 1 diel octu,

  - 1 diel vody,

  - 1–2 lyžice soli na liter roztoku.

- Miešajte, kým sa soľ nerozpustí.

- Nanášanie:

- Roztok nastriekajte rozprašovačom alebo natrite štetcom na celý povrch.

- Nechajte pôsobiť na vzduchu – už počas pár hodín začne povrch oranžovieť.

- Pre intenzívnejší efekt proces zopakujte viackrát denne počas 1–3 dní.

- Dokončenie:

- Po dosiahnutí požadovaného vzhľadu je možné proces zastaviť opláchnutím čistou vodou.

- Ak chcete patinu zakonzervovať (napr. aby neprášila alebo sa ďalej nemenila), je možné použiť špeciálny fixačný náter alebo číry vosk/olej na kovy.

⚠️ Tipy a upozornenia:

- Roztok aplikujte vonku alebo v dobre vetranom priestore – pri schnutí môže zapáchať.

- Pozor na podklad (dlažba, betón, drevo) – roztok aj vznikajúca hrdza môžu zanechať škvrny.

- Výsledok nie je vždy 100 % rovnomerný – práve to robí corten zaujímavým.

B/ Postup urýchlenia patinácie cortenu, rýchlejšia varianta:

- Príprava povrchu

- Rovnako ako pri octovej metóde: umyte jarovou vodou, odmastite a prípadne prebrúste jemným šmirgľom/brúsnou hubkou.

- Opláchnite čistou vodou a osušte.

- Aktivátor – recept
Do rozprašovača alebo nádoby si pripravte zmes:

- 100 ml 3 % peroxidu vodíka,

- 50 ml octu (8–10 %),

- 1–2 lyžičky kuchynskej soli.
→ Soľ dobre rozmiešajte, kým sa nerozpustí.
💡 Pre väčšie plochy môžete násobiť pomery.

- Nanášanie

- Nastriekajte alebo natrite na celý povrch.

- Proces začne okamžite peniť a hrdzavieť – už počas niekoľkých minút sa objaví prvá oranžová vrstva.

- Nechajte vyschnúť na vzduchu.

- Opakovanie

- Pre sýtejšiu farbu a viac vrstiev patiny opakujte niekoľkokrát za deň.

- Počas 1–3 dní dosiahnete výraznú rovnomernú hrdzu.

- Dokončenie

- Ak ste spokojní, môžete povrch opláchnuť čistou vodou a nechať ho prirodzene dozrievať.

- Na zafixovanie a obmedzenie ďalšieho „prašnenia“ patiny použite transparentný vosk, olej na kovy alebo špeciálny ochranný lak na corten.

⚠️ Bezpečnostné tipy:

- Používajte rukavice a okuliare – peroxid s octom je mierne leptavý.

- Pracujte vonku, pretože reakcia môže uvoľňovať mierny zápach.

- Dávajte pozor na podklad – odkvapkávajúci roztok farbí a leptá.